別記様式第２号

対象施設整備計画表      （表）　　　　　　　（記入寸法単位：㎝）

| 項目 | 整 備 箇 所 | 細 目 |  |  | 計 画 | 完 了 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 駐車場 | 駐車スペース Ｗ≧ 350 Ｄ≧ 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 連絡通路の有効幅員 Ｗ≧ 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 車いす利用者の優先使用の標示 |  |  |  |  |  |  |
| ２ | アプローチ （通路） | 有効幅員 Ｗ≧ 135 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 段差 Ｈ≦ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水溝等障害者対策 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 視覚障害者の誘導 |  |  |  |  |  |  |
| ３ | 傾斜路 （スロープ） | こう配 | 屋外 Ｈ／Ｌ≦1/20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 屋内 Ｈ／Ｌ≦1/12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 有効幅員 Ｗ≧ 135 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高さ75㎝ごとの踊り場 Ｌ≧ 150 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 側面縁の立上げ Ｈ≧ 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 傾斜路の長い場合の手すり |  |  |  |  |  |  |
| ４ | 主要出入口 | 玄関扉周辺のスペース 150×150 又は 140×170 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 視覚障害者の誘導 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 戸口の有効幅員 Ｗ≧ 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 戸の構造 （自動引戸・手動引戸・開戸） |  |  |  |  |  |  |
| ５ | その他の出入口 | 戸口の有効幅員 Ｗ≧ 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 取手の形式及び高さ（ﾊﾞｰ式･ﾚﾊﾞｰ式） Ｈ＝85～90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 開戸の取手側そで壁 Ｌ≧ 40 Ｌ≧ 40 |  |  |  |  |  |  |
| ６ | 階段 | 有効幅員 Ｗ≧ 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | け上げ Ｈ≦ 16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 踏面 Ｄ≧ 30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | け込み Ｄ≒ 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手すり Ｈ≒ 90 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 壁面でない階段端部の立上げ Ｈ≧ 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | つまずきにくく識別しやすい構造 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 視覚障害者の誘導 |  |  |  |  |  |  |
| ７ | 廊下・通路 | 有効幅員 Ｗ≧ 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 床の材質 平坦ですべりにくいもの |  |  |  |  |  |  |
| ８ | だれでもトイレ （車いす用） | 戸口の有効幅員 Ｗ≧ 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便座前の車いす乗降スペース Ｌ≧ 110 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 戸の構造 引戸又は外開戸 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 座面の高さ Ｈ≒ 45 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便器両側の手すり Ｈ＝座面の高さ＋25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水栓 （レバー式・プッシュ式・自動式） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 便座に腰掛けたまま使用できる手洗い器 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | シンボルマーク等の標示 |  |  |  |  |  |  |
| ９ | 一般用便所 | 戸口の有効幅員 Ｗ≧ 85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手すり付腰掛式便房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手すり付男子小便器 |  |  |  |  |  |  |
| １０ | 子育て支援 環境の整備 | ベビーチェア |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ベビーベット又はおむつ替えの場所 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 授乳場所 |  |  |  |  |  |  |

（注）　対象施設整備箇所一覧のうち、該当する項目の「計画」又は「完了」欄に○印を記入すること。

（数値が満たされない場合はその数値を記入し、備考欄に措置した代替え策等を記入する。）

（裏）

| 項目 | 整 備 箇 所 | 細 目 |  | 計 画 | 完 了 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １１ | 浴室 | 車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |
|  |  | 床から洗い場の高さ Ｈ＝40～45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗い場から浴槽淵の高さ Ｈ＝ 5～10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 浴槽の深さ Ｈ≒ 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 補助手すり |  |  |  |  |  |
|  |  | ハンドシャワー |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水栓 （サーモスタット式シングルレバー式） |  |  |  |  |  |
|  |  | 非常呼出しボタン |  |  |  |  |  |
| １２ | 更衣・ シャワー室 | 車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱衣ベンチ Ｈ≒ 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | ハンドシャワー |  |  |  |  |  |
|  |  | 手すり |  |  |  |  |  |
| １３ | 洗面所 | 洗面器の高さ 上端Ｈ≦ 75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 下端Ｈ≧ 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗面器両側の手すり |  |  |  |  |  |
|  |  | 給水栓 （レバー式・プッシュ式・自動式） |  |  |  |  |  |
|  |  | 鏡下端の高さ Ｈ≦ 90 |  |  |  |  |  |
| １４ | 寝室・客室 （車いす対応） | 開戸の取手側そで壁 Ｌ≧ 45 |  |  |  |  |  |
|  |  | 車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |
|  |  | ベットの高さ Ｈ＝40～45 |  |  |  |  |  |
| １５ | エレベーター | 戸口の有効幅員 Ｗ≧ 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | カゴ内寸法 Ｗ≧ 140 |  |  |  |  |  |
|  |  | 〃 Ｄ≧ 135 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乗場ボタン Ｈ≒ 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | カゴ内押ボタン Ｈ＝70～ 120 |  |  |  |  |  |
|  |  | エレベーターホールの車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |
|  |  | その他配慮した設備 |  |  |  |  |  |
| １６ | 水飲み場 | 飲み口の高さ Ｈ≒ 80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |
| １７ | 記載台・ カウンター | 記載面までの高さ Ｈ≒ 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 記載面下部の空間 下端Ｈ≧ 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 足元の奥行き Ｌ≒ 45 |  |  |  |  |  |
| １８ | 券売所・ 券売機・ 自動預払機 | カウンター・金銭投入口高さ Ｈ≒ 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 取り出し口の高さ Ｈ≒ 70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 視覚障害者の誘導 |  |  |  |  |  |
| １９ | 窓口標示 | 電光掲示板 |  |  |  |  |  |
| ２０ | 電話台等 | プッシュボタンの中心の高さ Ｈ≒ 100 |  |  |  |  |  |
|  |  | 電話台下部の空き |  |  |  |  |  |
| ２１ | ポスト・投入口 | 高さ Ｈ≦ 120 |  |  |  |  |  |
| ２２ | 観覧席・客席 | 車いす席 |  |  |  |  |  |
| ２３ | 屋上バルコニー | 車いすの回転スペース |  |  |  |  |  |
| ２４ | 標示・誘導 | 視覚障害者の誘導 |  |  |  |  |  |
|  |  | その他配慮した設備等 |  |  |  |  |  |
| ２５ | 緊急時の設備 | 光及び音による警報 |  |  |  |  |  |
|  |  | 戸口の有効幅員 Ｗ≧ 85 |  |  |  |  |  |
|  |  | 車いす等一時避難バルコニー |  |  |  |  |  |
| ２６ | 公共的通路 | 通路の有効幅員 Ｗ≧ 200 |  |  |  |  |  |
|  |  | 高さ空間の確保 Ｈ≧ 250 |  |  |  |  |  |